# PhantomX 雙版本實機測試新手操作手冊

版本：1.0

更新日期：2026-09-16

適用系統：PhantomX Pincher、CM530、AX-12A、USB 相機、OpenCV、MoveIt、RViz

本手冊提供兩條完全分開的實機操作路線。第一次操作時，先依下表選擇環境，再只閱讀對應章節。不要把 Galactic 與 Humble 的指令混在同一次測試中。

| 你目前使用的環境 | 請閱讀 |
| --- | --- |
| 已存在的 Docker container 名稱是 mytest，ROS 位於 /opt/ros/galactic | 第 3 章 Galactic |
| 從 GitHub phantomx-puzzle-system 部署，ROS2 Humble | 第 4 章 Humble |

注意  安全提醒：本系統會控制真實馬達。第一次實機測試不能直接從相機座標開始。必須依序完成相機檢查、PING、HOME、小幅 PT、MoveIt 安全位置，完成校正後才按 R。

# 1. 除了 container 還要開啟什麼

不論使用哪一個版本，完整流程都需要下列元件：

| 順序 | 元件 | 用途 | 是否會讓手臂動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM530 USB serial 與馬達電源 | 將 ROS 命令送給 AX-12A | 電源打開本身不應移動 |
| 2 | MoveIt、fake controller、RViz | 計算 IK、規劃軌跡、顯示預期姿態 | fake controller 不控制實體馬達 |
| 3 | OpenCV pick-and-place service | 提供 current_position 與 target_position | 不會直接控制馬達 |
| 4 | ros_main_controller | 連接相機、MoveIt 與 CM530 | 啟動 HOME 或按 R 會驅動手臂 |
| 5 | 狀態檢查終端機 | 查看 service、action、controller | 不會控制馬達 |

資料流程如下：

USB 相機
  -> OpenCV /camera/get_object_point
  -> ROS 主控 REP103 座標轉換
  -> MoveIt IK 與多點軌跡
  -> RViz 顯示預期軌跡
  -> radians 轉 AX position
  -> CM530 BEGIN / PT / END
  -> PhantomX AX-12A 馬達

RViz 的 fake.launch.py 仍然要開。它提供 MoveIt、fake ros2_control 與軌跡 action，讓主控可以計算路徑並顯示預期動作。真正的手臂則由同一組軌跡轉成 AX position 後，透過 CM530 控制。

# 2. 共通安全準備

## 2.1 開機前檢查

在接上馬達電源前逐項確認：

手臂四周沒有人、線材、工具或容易撞到的物品。

手臂固定牢靠，底座不會滑動。

操作者能立即切斷 AX 馬達與 CM530 電源。

吸盤尚未校正時，不把末端執行器放在桌面附近。

關閉 RoboPlus Terminal、手動 serial 程式及其他會占用 COM4 的工具。

同一時間只有一個 ros_main_controller。

Windows 與 Jetson 不可同時控制同一支手臂。

注意  STOP 只會要求 CM530 保持最後目標位置，不會關閉 torque，也不是硬體急停。發生碰撞或失控時，直接切斷馬達電源。

## 2.2 第一次驗收順序

不要跳過或改變以下順序：

確認相機畫面正常，OpenCV service 能回傳座標。

測試 PING -> PONG。

清空工作區後測試 HOME -> OK,HOME。

測試第一軸 512 -> 520 -> 512 的小幅移動。

在 RViz 測試 MoveIt 安全位置。

校正相機比例、相機方向、桌面高度、AX center 與 sign。

確認 OpenCV 座標落在手臂安全工作範圍後，才按 R。

## 2.3 使用手動工具完成小幅測試

第一次接上 CM530 時，先不要啟動 ROS 主控。使用 repository 內的手動工具驗證 serial 與馬達方向。

Windows 必須在 CM530 尚未 attach 到 WSL2、COM4 仍由 Windows 使用時執行：

python .\components\cm530\manual_position_terminal.py --port COM4

Jetson 必須在所有 ROS container 都停止時執行：

python3 components/cm530/manual_position_terminal.py \
  --port /dev/phantomx-cm530

依序輸入：

PING
HOME
demo
STOP

demo 使用正式 BEGIN/PT/END 協議，讓第一軸執行 512 -> 520 -> 512。測試過程仍須保持斷電方式可用。每一步都應收到 PONG 或對應 OK,...；出現 ERR、timeout 或方向錯誤時立即停止。

完成後輸入 quit 或按 Ctrl+C 關閉工具。確認程式已釋放 serial，才能把 CM530 attach 到 WSL2 或啟動 ROS 主控。同一時間不可讓手動工具與 ROS 主控開啟同一個 serial port。

## 2.4 按 R 目前會做什麼

按一次 R 會：

取得 OpenCV current_position 和 target_position。

把 current 的 camera XY 轉成手臂 base XY。

規劃到物品上方的接近點。

規劃垂直下降到取物高度。

將同一份多點軌跡送給 RViz 與 CM530。

目前不會控制吸盤、不會拿起拼圖、不會前往 target_position、不會放下拼圖，也不會自動返回 HOME。

# 3. Galactic mytest 實機流程

本章只適用：

Container: mytest
ROS: /opt/ros/galactic
Workspace: /root/ws

## 3.1 確認 Docker 與 mytest

執行位置：Windows PowerShell。

docker version
docker ps -a --filter name=mytest
docker start mytest
docker exec mytest bash -lc "test -f /opt/ros/galactic/setup.bash && echo Galactic_OK"

預期看到：

Galactic_OK

若 docker version 只有 Client、沒有 Server，或顯示找不到 docker_engine，表示 Docker Desktop 背景引擎沒有運行。先修復或啟動 Docker Desktop，不要繼續。

## 3.2 將 CM530 提供給 WSL2

執行位置：系統管理員 Windows PowerShell。

先關閉所有使用 COM4 的程式，再列出 USB 裝置：

usbipd list

找到 CM530 對應的 <BUSID>。第一次使用時：

usbipd bind --busid <BUSID>

每次重新插拔或重新開機後：

usbipd attach --wsl --busid <BUSID>

執行位置：WSL2 terminal。

lsusb
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null

記下實際裝置名稱，例如 /dev/ttyUSB0 或 /dev/ttyACM0。CM530 attach 到 WSL2 後，Windows 的 COM4 不能同時被其他程式使用。

## 3.3 確認 mytest 看得到 serial

執行位置：Windows PowerShell。

docker inspect --format '{{json .HostConfig.Devices}}' mytest
docker exec mytest bash -lc "ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null"
docker exec mytest python3 -c "import serial; print(serial.__version__)"

只有在 container 內能看到 serial device 時才能繼續。

若 HostConfig.Devices 是空陣列，而且 container 內沒有 /dev/ttyUSB* 或 /dev/ttyACM*：

單純 docker restart mytest 不會加入裝置。

不要刪除 mytest，先執行 docker inspect mytest 保存 image、mount、network 與工作目錄設定。

建立另一個硬體測試 container，例如 mytest-hw，複製原設定並加入 --device=<WSL裝置>:<容器裝置>。

建立後重新同步 /root/ws/src/ros2_main_control 與 opencv_ros2_bridge_interfaces，再執行 colcon build。

由於每台電腦的 image 與 mount 路徑不同，不要直接複製別台電腦的 docker run 指令覆蓋現有 container。

## 3.4 確認 Galactic workspace 已建置

執行位置：Windows PowerShell。

docker exec -it mytest bash

執行位置：mytest 容器內。

source /opt/ros/galactic/setup.bash
cd /root/ws
colcon build --merge-install \
  --packages-select opencv_ros2_bridge_interfaces ros2_main_control
source /root/ws/install/setup.bash
ros2 pkg executables ros2_main_control

預期可以看到：

ros2_main_control ros_main_controller

每一個新開的 mytest terminal 都必須執行：

source /opt/ros/galactic/setup.bash
source /root/ws/install/setup.bash

## 3.5 Terminal 1 啟動 MoveIt 與 RViz

執行位置：Windows PowerShell。

docker exec -it mytest bash

執行位置：mytest Terminal 1。

source /opt/ros/galactic/setup.bash
source /root/ws/install/setup.bash
ros2 launch phantomx_pincher fake.launch.py log_level:=error

保持 Terminal 1 開啟。預期 RViz 出現 PhantomX 模型。fake.launch.py 不會直接驅動實體馬達，它提供 MoveIt、fake controller 與 RViz 顯示。

## 3.6 Terminal 2 啟動 OpenCV

執行位置：可正常使用相機與 OpenCV ROS2 的 WSL2 terminal，不是在 mytest 內。

cd "/mnt/d/畢業專題/OpenCV/OpenCV_ROS2_Bridge_test.01-main"
./start_pp.sh

start_pp.sh 必須使用 processing_mode:=pick-and-place，並 source 已建置 opencv_ros2_bridge_interfaces 的 ROS workspace。保持 Terminal 2 開啟，確認相機畫面能辨識物品。

## 3.7 Terminal 4 先做 ROS 狀態檢查

在主控之前先開一個檢查終端機。

執行位置：Windows PowerShell。

docker exec -it mytest bash

執行位置：mytest Terminal 4。

source /opt/ros/galactic/setup.bash
source /root/ws/install/setup.bash

ros2 service list -t | grep -E 'compute_ik|plan_kinematic_path|compute_cartesian_path|get_object_point'
ros2 action list -t | grep /joint_trajectory_controller/follow_joint_trajectory
ros2 control list_controllers

必須看到：

/compute_ik [moveit_msgs/srv/GetPositionIK]
/plan_kinematic_path [moveit_msgs/srv/GetMotionPlan]
/compute_cartesian_path [moveit_msgs/srv/GetCartesianPath]
/camera/get_object_point [opencv_ros2_bridge_interfaces/srv/GetObjectPoint]
/joint_trajectory_controller/follow_joint_trajectory [control_msgs/action/FollowJointTrajectory]
joint_trajectory_controller ... active

少任何一項都先停止，不要啟動主控。若只有 camera service 看不到，檢查 OpenCV 與 mytest 的 ROS_DOMAIN_ID 是否相同。

## 3.8 Terminal 3 啟動 Galactic 主控

注意  危險動作前警告：Galactic 主控啟動後會自動傳送 PING 和 HOME。執行下一個 ros2 run 前，必須清空工作區並準備切斷馬達電源。不要等按 R 才做安全準備。

執行位置：Windows PowerShell。

docker exec -it mytest bash

執行位置：mytest Terminal 3。

以下範例假設 CM530 是 /dev/ttyUSB0：

source /opt/ros/galactic/setup.bash
source /root/ws/install/setup.bash
ros2 run ros2_main_control ros_main_controller --ros-args \
  -p serial_port:=/dev/ttyUSB0

若實際裝置是 /dev/ttyACM0，必須改成：

-p serial_port:=/dev/ttyACM0

正常啟動時應看到類似訊息：

CM530 serial opened: /dev/ttyUSB0 @ 57600
TX -> PING
RX <- PONG
Sending startup HOME trajectory to RViz fake controller.
TX -> HOME
RX <- OK,HOME
RViz startup HOME trajectory finished.
Startup HOME sequence finished.

若出現 Failed to open CM530 serial port、PING timeout 或 HOME 失敗，不能按 R。

## 3.9 按 R 前最後檢查

在按 R 前逐項確認：

Terminal 1 的 MoveIt/RViz 沒有停止。

Terminal 2 的相機畫面與辨識結果合理。

Terminal 3 已顯示 Startup HOME sequence finished.。

Terminal 4 可以看到全部 services 與 action。

current_position 落在已校正的安全工作範圍。

target_z_offset_m、pickup_z_m 與桌面高度已用實機校正。

AX center/sign 已確認，手臂各軸方向正確。

現場人員已離開手臂工作區。

確認後，在 Terminal 3 直接按鍵盤 R，不需要按 Enter。

# 4. Humble GitHub 部署版

Humble 版不使用 mytest。它使用 phantomx-puzzle-system 的 Docker Compose 與安全啟動腳本。

## 4.1 取得固定版本與 release.env

Windows PowerShell 或 Jetson terminal：

git clone --recurse-submodules --branch v0.1.0-rc2 https://github.com/ping152/phantomx-puzzle-system.git
cd phantomx-puzzle-system

Windows PowerShell 下載固定 digest：

Invoke-WebRequest `
  https://github.com/ping152/phantomx-puzzle-system/releases/download/v0.1.0-rc2/release.env `
  -OutFile .env

Jetson 下載固定 digest：

curl -fL \
  https://github.com/ping152/phantomx-puzzle-system/releases/download/v0.1.0-rc2/release.env \
  -o .env

.env 應包含兩個 @sha256: 映像與：

RELEASE_MODE=1

## 4.2 Humble Windows 模擬測試

執行位置：系統管理員 Windows PowerShell。

Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
.\scripts\setup-windows.ps1
.\scripts\test-windows-sim.ps1

Windows 實機相機 sender 需要 Windows Python 與 OpenCV。開始實機前先檢查：

python --version
python -c "import cv2; print(cv2.__version__)"

若沒有 Python，可使用 winget install --id Python.Python.3.10 安裝；若只有 cv2 缺少，可執行 python -m pip install opencv-python。安裝後關閉並重新開啟 PowerShell，再重跑上面的檢查。

模擬測試只使用 fake controller 與 mock serial，不會驅動真實手臂。模擬失敗時不要進入實機模式。

## 4.3 Humble Windows 實機啟動

先以系統管理員 PowerShell 找到 CM530 的 BUSID：

usbipd list
usbipd bind --busid <BUSID>
usbipd attach --wsl --busid <BUSID>

bind 通常只需第一次執行；attach 在重新插拔或重新開機後可能要重做。接著確認 WSL 內的 serial 名稱：

wsl -e sh -lc "ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null"

確認裝置後再執行：

$env:HARDWARE_OWNER="windows"
$env:CM530_DEVICE="/dev/ttyUSB0"
$env:ROS_DOMAIN_ID="31"
.\scripts\start-windows-hardware.ps1 -CameraIndex 0

若 serial 是 /dev/ttyACM0，修改 CM530_DEVICE。腳本會檢查 Docker、usbipd、相機、serial 與重複主控。

看到以下提示時：

Disconnect people/tools from the arm, make STOP reachable, then type HOME to authorize homing

再次清空工作區，確認斷電方式可用，然後輸入：

HOME

輸入其他文字會中止，不會授權 HOME。主控 ready 後，才可以在互動終端機按 R。

## 4.4 Humble Jetson 模擬測試

執行位置：Jetson terminal。

chmod +x scripts/*.sh docker/*.sh
./scripts/setup-jetson.sh
./scripts/test-jetson-sim.sh

腳本必須確認：

uname -m = aarch64
/etc/nv_tegra_release 存在
JetPack 可辨識
Docker 與 NVIDIA Container Toolkit 可用

未知 JetPack 或非 ARM64 時會停止，不會自動重刷 Jetson。

## 4.5 Humble Jetson 實機啟動

有本機螢幕與 RViz：

export HARDWARE_OWNER=jetson
export DISPLAY=:0
export ENABLE_RVIZ=true
export CM530_DEVICE=/dev/phantomx-cm530
export CAMERA_DEVICE=/dev/video0
./scripts/start-jetson-hardware.sh

Headless Jetson：

export HARDWARE_OWNER=jetson
export ENABLE_RVIZ=false
export VISION_SHOW_WINDOW=false
export CM530_DEVICE=/dev/phantomx-cm530
export CAMERA_DEVICE=/dev/video0
./scripts/start-jetson-hardware.sh

Jetson 腳本同樣會要求輸入 HOME。只有輸入完全相同的大寫 HOME 才會繼續。主控 ready 後，在互動終端機按 R。

# 5. 按 R 後應該看到什麼

成功取得 OpenCV 回覆時，主控會先顯示原始座標：

OpenCV current_position: x=0.0303, y=0.0685, z=0.0000
OpenCV target_position: x=0.0600, y=-0.0200, z=0.0000

接著顯示 REP103 轉換後的手臂座標：

Mapped base current_approach_pose: x=0.0685, y=-0.0303, z=0.0500, yaw=...
Mapped base current_pickup_pose: x=0.0685, y=-0.0303, z=0.0200, yaw=...
Mapped base target_not_executed_pose: x=-0.0200, y=-0.0600, z=0.0500, yaw=...

規劃成功後顯示：

Planned <N> points, duration=<毫秒> ms;
final radians=[...], AX=[...]

這些訊息分別代表：

| 訊息 | 可以確認什麼 |
| --- | --- |
| OpenCV current_position | OpenCV 實際送給 ROS 的物品座標 |
| OpenCV target_position | OpenCV 找到的放置座標，目前只顯示 |
| current_approach_pose | MoveIt 使用的物品上方位置 |
| current_pickup_pose | 垂直下降的命令終點 |
| Planned N points | MoveIt 已產生完整多點軌跡 |
| final radians | 最後一點的四軸關節角度 |
| AX | 最後一點轉換後的 AX-12A position |

CM530 不會收到 XYZ。主控會把每一個 MoveIt 軌跡點轉成：

BEGIN,<traj_id>,4,<point_count>
PT,<seq>,<dt_ms>,<AX1>,<AX2>,<AX3>,<AX4>
...
END,<traj_id>

每一筆 PT 都要收到對應 ACK 才會繼續。ACK 只能證明 CM530 接受指令，因為目前沒有 AX-12A present position 回授，不能證明馬達已準確到位。

# 6. 正常停止與緊急處理

## 6.1 Galactic 正常停止

依序操作：

在主控 Terminal 3 按 Ctrl+C，等待 STOP 與 serial 清理。

在 OpenCV Terminal 2 按 Ctrl+C，釋放相機。

在 MoveIt Terminal 1 按 Ctrl+C。

Windows PowerShell 執行：

docker stop mytest

不再使用 CM530 時：

usbipd detach --busid <BUSID>

## 6.2 Humble Windows 正常停止

.\scripts\stop-windows.ps1

## 6.3 Humble Jetson 正常停止

./scripts/stop-jetson.sh

停止腳本會先停止主控並嘗試 STOP，再關閉 OpenCV、MoveIt 與 container。仍然不能把軟體 STOP 當成硬體急停。

## 6.4 危險狀況

如果手臂碰撞、方向明顯錯誤、持續移動或有人進入工作區：

立即切斷 AX 馬達與 CM530 電源。

不要先等待 ROS timeout、RViz 或 STOP。

排除原因前不要再次 HOME 或按 R。

重新檢查 AX sign、center、相機方向、桌面高度與座標範圍。

# 7. 常見問題

| 現象 | 原因 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| docker_engine 找不到 | Docker Desktop daemon 沒運行 | 啟動或修復 Docker Desktop |
| container 看不到 serial | 建立 container 時沒有 device mapping | 保留原 container，檢查設定後建立硬體測試 container |
| Failed to open CM530 serial port | 路徑錯誤、未 attach、權限不足或被占用 | 檢查 usbipd、裝置名稱，關閉 RoboPlus 與手動工具 |
| Camera service not available | OpenCV 未啟動、interface 未建置或 ROS domain 不同 | 啟動 start_pp.sh，檢查 package 與 ROS_DOMAIN_ID |
| 找不到 /compute_ik | MoveIt 尚未完成啟動 | 保持 fake.launch.py 運行並重新檢查 services |
| RViz 不動但手臂收到命令 | trajectory action 不存在或 RViz 同步失敗 | 檢查 action/controller；實體路徑採最佳努力，不以 RViz 判斷到位 |
| HOME 失敗 | PING、serial、ACK 或 CM530/AX bus 問題 | 不按 R，停止主控並從 PING 重新測試 |
| R 被鎖定 | CM530 中途失敗後位置未知 | 排除故障，重新啟動主控並成功 HOME |
| Cartesian fraction 小於 1 | 垂降路徑不完整 | 不會送 serial；調整安全座標、姿態或高度後重試 |
| AX 超出 0..1023 | 校正值或 IK 結果超出 AX 範圍 | 整段軌跡會拒絕；檢查 center、sign、scale 與工作點 |

# 8. 操作人員快速檢查表

## 8.1 啟動前

☐ 已選定 Galactic 或 Humble，不混用指令。

☐ 工作區清空，實體斷電方式可立即操作。

☐ 只有一台電腦、一道主控可以控制 CM530。

☐ RoboPlus 與手動 serial 工具已關閉。

☐ CM530 serial 路徑已確認。

☐ 相機畫面正常。

## 8.2 主控啟動前

☐ MoveIt services 全部存在。

☐ trajectory action 與 controller 存在。

☐ /camera/get_object_point 存在。

☐ Galactic 已理解主控啟動會立即自動 HOME。

☐ Humble 已準備在提示時輸入 HOME。

## 8.3 按 R 前

☐ PING 與 HOME 成功。

☐ 已完成 512/520/512 小幅測試。

☐ 相機座標、REP103 方向、桌面高度與 AX sign 已校正。

☐ current 座標在安全工作範圍。

☐ 所有人已離開手臂工作區。

## 8.4 停止後

☐ 主控先停止並完成 serial 清理。

☐ OpenCV 已釋放相機。

☐ MoveIt/RViz 已停止。

☐ container 已停止。

☐ 不再使用時已 detach USB 並關閉馬達電源。

# 9. 相關文件

docs/ROS2主控節點_完整操作手冊.md：Galactic 主控、軌跡、協議與測試技術細節。

docs/DEPLOYMENT_WINDOWS_JETSON.md：Humble Windows 與 Jetson 部署細節。

components/controller/README.md：ROS 主控參數與測試。

components/cm530/ROS_CM530_INTERFACE_SPEC.txt：CM530 正式 serial 協議。

本手冊提供操作順序，不代表實機校正已完成。任何平台第一次接上真實手臂時，都必須從 PING、HOME 與小幅 PT 開始驗收。